Инструкция по эксплуатации

Jetronic Set 0 986 615 100

- Применение

- Системы центрального впрыска, Mono-Jetronic, -Motronic.

- Бензиновые системы впрыска K-/KE, L-Jetronic, Motronic и другие системы, произведенные не фирмой Bosch.

- Системы с приемной камерой на двигателях как обычных, так и турбированных.

- Внешний вид

Прибор выглядит, как черный пластиковый чемоданчик с двумя вставками для соответствующих приборов и инструментов.

Прилагаемый набор состоит из двух измерителей давления 0-1000 кПа (0-10 бар) (№3) и 100-150 кПа (-1.0 ... +1.5 бар) (№18). Два спускных крана (19), многочисленные адаптеры, соединительные части, шланги, ключи для регулировки СО, зажимы для шлангов и набор из 16 инструментов (различные варианты комплектации, отвертки и ключи).

Примечание:

Оба измерителя давления в норме предназначены для использования в вертикальном положении. При неподключенном давлении в горизонтальном положении стрелка датчика может отклоняться от нулевой отметки.

Описание приборов:

- Оба измерителя давления оснащены жестко закрепленными спускными кранами для удаления воздуха из контура питания автомобиля.

- Все соединительные части оснащены адаптером и шлангом для простого и быстрого подключения и отключения к одному из измерителей.

- Измеритель давления со шкалой в кПа (кило Паскалях) приведен к международному стандарту.

- Значения указаны в двух системах измерения (1 бар = 100 кПа).

Значения «бар» используются для больших чисел.

- Измеритель низкого давления с ограничителем и стопором сконструирован так, чтобы выдерживать перегрузки (вплоть до 700 кПа, сопротивление 10 сек.).

- Линия проверки (16.1) для измерения подачи электронного топливного насоса. 4 варианта подключения соединительными гайками М14х1.5/М16х1.5 и вводом 12/14.

- Все шланги имеют гладкую поверхность для снижения задержки топлива.

- Специальные ключи для регулировки СО на разных моделях BMW (22,23).

- Крючковидные хомуты шлангов (21) для пережима гибкого трубопровода во время проверки бензиновых систем.

- Набор для соединения с приемной камерой с различными вариантами подключения.

# Использование и безопасность

- Для присоединения измерителя к двигателю осторожно освободите патрубок и спустите давление.

Внимание!

Сливаемое топливо собирайте в контейнер (емкость)!

Не допускайте попадания топлива на горячие детали двигателя!

- Закройте спусковой кран (19) по часовой стрелке.

- Присоедините направляющий пневмораспределитель (2), тройниковую трубку (9), соединитель (10,12,14.1, 17) или адаптер шланга (15) к топливопроводу и присоедините трубчатый соединитель (5) с измерителем. Не зажимайте рукав соединителя!

- Чтобы узнать, какой соединитель требуется, проконсультируйтесь с соответственной SIS-картой в приложениях программного обеспечения ESI-Tronic.

- После тестирования спустите давление топлива, открыв спускной кран (против часовой стрелки). Соберите вытекающее топливо. Снова закройте кран (ток топлива остановится).

- Отделите измеритель от соединителя, отсоединив трубку.

- Вывинтите соединитель и закройте топливопровод.

- Всегда используйте новые запорные кольца.

- Проверяйте патрубок на предмет утечек.

Опасности, возникающие при работе с топливными системами:

Перед открытием топливопровода:

- Заглушите двигатель;

- Выключите зажигание;

- Топливный насос не должен работать;

Вытекающее топливо:

- Собирать в контейнер (емкость);

- Не допускайте попадания на горячие детали двигателя;

- Не допускайте попадания на кожу и в глаза;

- Не вдыхайте пары топлива;

- Включайте экстрактор

Последовательное завершение проверки и ремонта:

- Визуально обследуйте топливопровод на предмет утечек.

- Проведите стандартную проверочную поездку.

- Протестируйте поведение теплого мотора в состоянии покоя и на старте.

| № | Наименование | Заказной номер | ## Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Короб со вставками | 0 986 615 101 | Пустой, с инструкцией по эксплуатации. |
| 1.1 | Верхняя вставка | 0 986 615 102 | ВР – внутренняя резьба НР – наружная резьба |
| 1.2 | Нижняя вставка | 0 986 615 103 |  |
| 1.3 | Инструкция | 4 400 001 007 |  |
| 2 | Направляющий пневмораспределитель | 0 986 615 111 | Соединитель, НР М12х1.5 |
| 2.1 | Набор колец | 0 986 615 118 | Только для замены |
| 3 | Измеритель давления с защитой | 0 986 615 120 | НР, ½ дюйма, 0-1000 кПа |
| 4 | Шланг | 0 986 615 121 | 2 соединительные гайки М12х1.5 |
| 5 | Шланг | 0 986 615 122 | U-образная гайка М12х1.5/шланговое соединение |
| 6 | Набор соединителей | 0 986 615 123 | МТ вкручиваемый патрубок М8х1 |
| 6.1 | Адаптер | 0 986 615 124 | ВР М8х1 / ВР М12х1.5 |
| 6.2 | Соединитель | 0 986 615 125 | НР М8х1 / НР М12х1.5 |
| 6.3 | Адаптер | 0 986 615 126 | НР М10х1 / ВР М12х1.5 |
| 6.4 | Трубчатый переходник | 0 986 615 127 | НР М8х1 / НР М12х1.5 |
| 6.5 | Запорные кольца (О-образные) |  | 10х2 Viton |
| 6.6 | Запорное кольцо (О-образное) |  | 8x2 Viton |
| 7 | Шланговый набор | 0 986 615 128 | Для подключения к линии высокого давления |
| 7.1 | Шланг | 0 986 615 129 | Соединительная гайка М12х1.5/м10х1 |
| 7.2 | Соединитель с двойным адаптером | 0 986 615 130 | НР М12х1.5 / НР М10х1 |
| 8 | Соединительный набор | 0 986 615 131 | Для входа WLR М10х1 |
| 8.1 | Адаптер | 0 986 615 132 | ВР М10х1 / ВР М12х1.5 |
| 8.2 | Соединитель | 0 986 615 133 | НР М10х1 / НР М12х1.5 |
| 8.3 | Запорное кольцо (О-образное) |  | 10х2 Viton |
| 9 | Тройниковая трубка | 0 986 615 134 | У-образный шланг, насадка для подключения |
| 10 | Соединитель | 0 986 615 136 | Вход М14х1.5/насадка |
| 11.1 | Кольцо с резьбой для входа | 0 986 615 137 | М8х1 для KE-Jetronic |
| 11.2 | Медное запорное кольцо |  | 8х12х1 DIN 7603, форма А |
| 12 | Соединитель | 0 986 615 138 | Вход М16х1.5/насадка |
| 13 | Регулировочный ключ | 0 986 615 131 | Для контроллера смеси |
| 14.1 |  | 0 986 615 140 | Вход 12, кольцевой |
| 14.2 | Запорное кольцо AL | 0 986 615 042 | 12х16х1.5 |
| 15 | Адаптер шланга 450 | 0 986 615 143 | Клапан Шрадера/насадка |
| 16.1 | Линия для проверки накачки топлива | 0 986 615 145 | Соединительная гайка М16х1.5/М14х1.5 Вход 14/12 |
| 16.2 | Медное запорное кольцо | 0 986 615 147 | 12х16х1.5 DIN 7603, форма А |
| 16.3 | Медное запорное кольцо | 0 986 615 148 | 12х18х1.5 DIN 7603, форма А |
| 17 | Патрубок с двусторонней резьбой | 0 986 615 146 | М 12х1.5 |
| 18 | Измеритель давления с защитой | 0 986 615 150 | НР ½ дюйма, -100...150 кПа |
| 19 | Спускной кран | 0 986 615 151 | ВР ½ дюйма / НР М12х1.5 |
| 19.1 | Запорный комплект | 0 986 615 157 | Только для замены |
| 20 | Набор соединения с приемной камерой | 0 986 615 161 | Адаптер |
| 21 | Крючковидный хомут шланга | 0 986 615 162 | SK 20 SW |
| 22 | Ключ регулировки СО | 0 986 615 163 | Для LMM на автомобилях с двигателем BMW (5мм) |
| 23 | Ключ регулировки СО | 0 986 615 164 | Для LMM на автомобилях с двигателем BMW (9х0.9) |
| 30 | Набор из 16-ти инструментов | 0 986 615 165 | РМ – размер в мм. |
| 30.1 | Ключ комбинированный | XXX | РМ 19 х 19, РМ 17 х 17, РМ 16 х 16 |
|  | Ключ комбинированный | XXX | РМ 14 х 14, РМ 13 х 13, РМ 12 х 12 |
|  | Ключ комбинированный | XXX | РМ 11 х 19, РМ 10 х 10, РМ 9 х 9 |
|  | Ключ комбинированный | XXX | РМ 8 х 8, РМ 7 х 7 |
| 30.2 | Двусторонний гаечный ключ | XXX | РМ 14 х 17 |
| 30.3 | Отвертка | XXX | 5 х 200 |
| 30.4 | Крестовая отвертка | XXX | 1 х 80 |
| 30.5 | Торцовый ключ | XXX | РМ 3х100 круглый захват |
| 30.6 | Торцовый ключ | XXX | РМ 5х100 круглый захват |
| 31 | Медное запорное кольцо | XXX | 8х11.5х1 DIN 7603, форма А |
| 32 | Медное запорное кольцо | XXX | 10х13.5х1 DIN 7603, форма А |
| 33 | Медное запорное кольцо | XXX | 16х20х1.5 DIN 7603, форма А |
| 34 | Круглые гнезда 70х30 | XXX | V1-37 бензостойкие, прозрачные |
| 35 | Квадратные гнезда 115х75х30 | XXX | V1-37 бензостойкие, прозрачные |